南 京 师 范 大 学

《计算机组成与结构》实验报告

题    目：          CPU实验

学    院： 计算机与电子信息学院/人工智能学院

专    业：

学    号：

姓    名：

指导教师：

- 实验目的和原理

- 实验目的：实现单周期CPU的组装

- 实验原理：

- 代码展示

module CPU_1(

input wire Reset,

input wire CLK,

output wire [31:0] ALUresult,

output wire [31:0] PCC,

output wire [31:0] busA,

output wire [31:0] busB,

output wire [31:0] busW,

output wire [31:0] busB_dealed,

output wire [5:0] OP,

output wire [10:0] control,

output wire [31:0] MemData

);

// 控制信号

wire Branch, Jump, RegDst, ALUsrc, MemtoReg, RegWr, MemWr, ExtOp;

wire [2:0] ALUctr;

// 指令相关信号

wire [15:0] imm16;            // 立即数扩展值

wire [31:0] imm32;

wire [5:0] func;                // 操作码

wire [4:0] Rs, Rt, Rd, Rw;       // 源寄存器、目标寄存器等

// wire [5:0] OP;

wire Overflow, Zero;

// 程序计数器信号

// wire [31:0] PC;               // 程序计数器）

// 存储信号

wire [31:0] MemDataIn;        // 待写入的数据（数据存储）

assign control = {Branch, Jump, RegDst, ALUsrc, ALUctr, MemtoReg, RegWr, MemWr, ExtOp};

InstructionFetch IF (

.CLK(CLK),

.Branch(Branch),

.Jump(Jump),

.Zero(Zero),              // 由ALU控制

.OP(OP),                  // 操作码

.Rs(Rs),                  // 源寄存器1

.Rt(Rt),                  // 源寄存器2

.Rd(Rd),                  // 目标寄存器

.imm16(imm16),    // 输出的原始立即数

.func(func),

.reset(reset),

.PCC(PCC)

);

Decode decode (

.OP(OP),

.func(func),

.Branch(Branch),

.Jump(Jump),

.RegDst(RegDst),

.ALUsrc(ALUsrc),

.ALUctr(ALUctr),

.MemtoReg(MemtoReg),

.RegWr(RegWr),

.MemWr(MemWr),

.ExtOp(ExtOp)

);

assign RegWr_dealed = RegWr && (~Overflow);

MUX2to1 mux1(Rt, Rd, RegDst, Rw);

Registers regs (

.clk(CLK),

.RegWr(RegWr_dealed),

.Rw(Rw),

.Ra(Rs),

.Rb(Rt),

.busW(busW),       // 写入寄存器的数据来自 ALU 或其他

.busA(busA),                 // 从寄存器中读取的数据A

.busB(busB),                  // 从寄存器中读取的数据B

.reset(reset)

);

Ext32 ext32(imm16, ExtOp, imm32);

MUX2to1 mux2(busB, imm32, ALUsrc, busB_dealed);

ALU alu(

.A(busA),

.B(busB_dealed),

.ALUctr(ALUctr),

.Result(ALUresult),

.Zero(Zero),

.Overflow(Overflow)

);

Store store (

.clk(CLK),

.WrEn(MemWr),

.Adr(ALUresult),        // ALU 结果作为存储的地址

.DataIn(busB),              // 寄存器中的数据写入存储器

.DataOut(MemData)           // 输出存储的数据

);

MUX2to1 mux3(ALUresult, MemData, MemtoReg, busW);

endmodule

module MUX2to1(

input [31:0] A,

input [31:0] B,

input ctr,

output [31:0] Result);

assign Result = (ctr == 1'b0) ? A : B;

endmodule

module Ext32(

input [15:0] imm16,

input ExtOp,

output [31:0] imm32

);

assign imm32 = (ExtOp == 0) ? {16'b0, imm16} : {{16{imm16[15]}}, imm16};

endmodule

- 仿真实验

这里制造了一个程序

#include <stdio.h>

int main() {

int sum = 0;       // 存储和，初始值为 0

int i = 1;         // 迭代变量 i，初始值为 1

int limit = 10;    // 循环上限

// 循环计算 sum = 1 + 2 + ... + limit

while (i <= limit) {

sum += i;      // 将当前 i 加入 sum

i++;           // i 自增 1

}

// 打印结果

printf("Sum = %d\n", sum);

return 0;

}

其理想输出应当是45.

对应指令为：

addiu $t0, $zero, 0

addiu $t1, $zero, 1

addiu $t2, $zero, 10

Loop：

beq $t1, $t2, end

add $t0, $t0, $t1

addiu $t1, $t1, 1

j loop

End:

Nop

对应到设计的仿真结果，这里着重关注PC的自增和跳转

000C处对应的是beq指令，可以看见当未达到条件的时候。beq指令不会进行跳转。

看busW的值，busW的值即为在加法结束之后的值。当busW为002DH，即45时，跳转条件也符合了，此时PC从0C跳转到1C，即程序的结束位置。

南 京 师 范 大 学

《计算机组成与结构》实验报告

题    目：          ALU实验

学    院： 计算机与电子信息学院/人工智能学院

专    业：

学    号：

姓    名：

指导教师：

一、实验目的和原理

实验目的：搭建一个ALU用于单周期CPU计算

实验原理：

- 实验代码

- 如图为ALU的输入输出：

- 然后根据书上的结构搭建即可

- 仿真展示

- 这里制造了多个数据，以实验每个接口是否可以正常工作。

- 当2040H+20240H时，结果为4080H，加法器可以正常工作。

- 在ALUctr = 1 时制造了一个会出现溢出的数据，此处的溢出标志位正常工作。

- 这是2040H - 2040H= 0 时的结果，表明零标志位可以正常工作

- 当比较100100和100100100的大小时，即使用slt指令时，会返回less

南 京 师 范 大 学

《计算机组成与结构》实验报告

题    目：          存储器实验

学    院： 计算机与电子信息学院/人工智能学院

专    业：

学    号：

姓    名：

指导教师：

一、实验目的和原理

实验目的：建立起单周期CPU的数据存储器。

实验原理：

- 代码展示

- 这个程序当中不需要有reset，这是因为存储程序应该是断线时内存不受影响的、

- 仿真调试

- 由图可知，在时钟下降沿且写使能端是高电平的时候，会对指定的存储器进行注入。如果使能端为低电平，则不会进行注入。

南 京 师 范 大 学

《计算机组成与结构》实验报告

题    目：          寄存器实验

学    院： 计算机与电子信息学院/人工智能学院

专    业：

学    号：

姓    名：

指导教师：

- 实验目的和原理

- 实验目的：实现单周期CPU当中的寄存器。

- 实验原理：

- 代码展示

- 仿真实验

- 这里对4号寄存器进行了同步注入之后，对busA和busB进行了异步的提取。

- 寄存器的运转时正常的。

南 京 师 范 大 学

《计算机组成与结构》实验报告

题    目：        取指令部件实验

学    院： 计算机与电子信息学院/人工智能学院

专    业：

学    号：

姓    名：

指导教师：

- 实验目的和原理

- 实验目的：实现单周期CPU当中的取指令部件。

- 实验原理：

- 转移表达式也与这两个指令相关。

- 代码展示

- 取指令部件的输入和输出

- 设置PC和导入指令

- 对于不同的指令,PC的跳转有所区别

- 仿真实验

- 通过检测PC的值可知，PC的自增是正常的。

- 同时其他控制信号也处在在时钟下降沿更新的状态。

南 京 师 范 大 学

《计算机组成与结构》实验报告

题    目：          译码器实验

学    院： 计算机与电子信息学院/人工智能学院

专    业：

学    号：

姓    名：

指导教师：

- 一、实验目的和原理

- 实验目的：实现单周期CPU当中对指令的译码。

- 实验原理：

- 该表归纳了需要设计的指令当中各的控制信息。

- 二、代码展示

- 1、输入输出如下

- 使用case语句即可

- 三、仿真实验

- 此处针对不同指令制造了若干数据，对比上面的表可知正确。